📊 Diagramme d'Architecture – Station Météo Intelligente avec ESP32

Ce diagramme présente les composants utilisés dans la station météo ESP32, leurs connexions, protocoles et détails techniques pour une intégration complète et intelligente.

# 🧩 Composants & Connexions

| Composant | Fonction | Connecté à | Détails techniques |
| --- | --- | --- | --- |
| ESP32-WROVER | Microcontrôleur principal | - | 3.3V, Wi-Fi, I2C, PWM, GPIO |
| DHT11 | Capteur température / humidité | GPIO 18 | 3.3V, signal digital, protocole DHT |
| LCD I2C 1602 | Affichage des valeurs localement | SDA: GPIO 13 SCL: GPIO 14 | Alimentation 5V ou 3.3V, protocole I2C |
| LED RGB (anode) | Indicateur visuel intelligent | GPIO 4 (R) GPIO 2 (G) GPIO 15 (B) | 3 x PWM (ledc), résistances 220Ω, 3.3V |
| Serveur Web | Affichage graphique + AI assistant | via Wi-Fi | Protocole HTTP, Chart.js, HTML/JS |

# 📡 Protocoles Utilisés

• I2C : pour le LCD (Wire.begin(SDA, SCL))
• 1-Wire / DHT : pour DHT11 (digital read pin GPIO 18)
• PWM (ledc) : pour piloter chaque canal couleur de la LED RGB
• Wi-Fi + HTTP : pour le serveur météo local (et communication web)
• JS / HTML / Chart.js : pour visualisation en direct sur navigateur

# 🔌 Voltage Recommandé

| Composant | VCC recommandé |
| --- | --- |
| ESP32 | 3.3V (alim native) |
| DHT11 | 3.3V ou 5V (selon modèle, 3.3V ici pour sécurité) |
| LCD I2C | 5V recommandé, mais fonctionne à 3.3V aussi |
| LED RGB | 3.3V avec résistances de limitation 220Ω sur chaque canal |

🧠 Ce projet illustre une station météo intelligente avec visualisation locale et à distance, ainsi qu'une représentation lumineuse intelligente grâce à une LED RGB pilotée par algorithme.

*Petite représentation que j'ai demandée à GPT de créer ici, illustrant la logique et la conception rationnelle de la station météo intelligente.