# 📘 Journal Technique – Station Météo Intelligente ESP32

## 🎯 Objectif

Concevoir une station météo intelligente et interactive basée sur un ESP32-WROVER. Le projet intègre un capteur de température et d'humidité (DHT11), un écran LCD I2C 1602, une LED RGB contrôlée par PWM, un serveur web embarqué avec un affichage dynamique (Chart.js), et un assistant météo AI stylisé. L'objectif est d'offrir une expérience à la fois informative, élégante et engageante.

## 🗓️ Suivi technique détaillé jour par jour

| 📅 Date | 🔧 Activité | 📝 Détails techniques et observations |
| --- | --- | --- |
| 12 avril | Connexion ESP32 + DHT11 + LCD | Premiers tests de branchement : - GPIO 18 pour le DHT11 - LCD1602 I2C relié à GPIO 13 (SDA) et GPIO 14 (SCL) - Affichage local de messages OK |
| 17 avril | Serveur Web | Création du serveur sur le port 80 - Affichage de l'adresse IP sur le LCD - Serveur accessible depuis navigateur local |
| 20 avril | Ajout de Chart.js | Mise en place d'une page HTML dynamique : - Lecture des données depuis /data (JSON) - Affichage en temps réel sur un graphique |
| 2 mai | LED RGB intelligente | Ajout de la LED RGB anode commune - Contrôle via PWM sur GPIO 4, 2, 15 - Couleur en fonction du climat ambiant |
| 16 mai | Assistant météo AI | Création d'un encadré dynamique : - Résumé météo intelligent avec emojis - Détection de cas : froid, idéal, canicule, etc. |
| 17 mai | Debug et intégration fine | Résolution de : - NaN sur DHT (alimentation vérifiée) - erreurs ledcSetup (utilisation ledcAttachChannel) - nettoyage code |
| 22 mai | Test final au Cégep | Connexion Wi-Fi Cegeplabs - Données affichées correctement - Page responsive testée sur ordinateur et téléphone |
| 22 mai | Remise finale | Finalisation : - Diagramme d'architecture complet - Journal technique rédigé - Dernier test sur matériel complet |

## 🚧 Défis techniques rencontrés

- NaN (Not a Number) sur la température : alimentation incorrecte du DHT11

- Erreurs sur ledcSetup / ledcAttachPin : solution Freenove ledcAttachChannel() utilisée

- Affichage LCD : warning sur architecture AVR ignoré (fonctionne bien)

- LED virtuelle web abandonnée pour se concentrer sur matériel physique

- Caméra OV3660 testée, mais instable. Retirée du projet final.

## ✅ Fonctionnalités finales implémentées

✔ Lecture température / humidité avec DHT11

✔ Affichage local LCD (température et IP)

✔ Affichage web dynamique Chart.js

✔ Assistant météo AI intelligent et stylé

✔ LED RGB PWM intelligente

✔ Interface web responsive et élégante

## 📡 Protocoles et interfaces

I2C : LCD 1602 (SDA: GPIO 13, SCL: GPIO 14)
1-Wire / DHT : Capteur DHT11 sur GPIO 18
PWM (ledc) : LED RGB connectée à GPIO 4 (R), 2 (G), 15 (B)
Wi-Fi + HTTP : Serveur web local embarqué via ESP32
HTML / CSS / JavaScript : Affichage web et interactions dynamiques avec Chart.js